《螺杆活塞串联压缩机组》编制说明

（征求意见稿）

一、  工作简况

1  任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科[2012]年 182号文），计划编号2012-1787T-JB，项目名称“螺杆活塞串联压缩机组” 进行修订，主要起草单位：合肥通用机械研究院，计划应完成时间2014年。

2  主要工作过程

标准计划下达后，合肥通用机械研究院第一时间组织成立了标准工作小组,并开展工作：

2.1 起草阶段：2012年12月～2014年6月

- 2012年12月～2013年1月，制定了标准工作计划，确定了起草大纲，正式启动制定工作；

- 2013年3月～2013年7月，起草小组调研查询相关企业的产品及标准，收集相关法规文献和技术资料；

- 2013年8月～2013年12月，整理相关企业该类产品各种机型的测试数据并做数据对比；

- 2014年1月～2014年5月，完成标准的初稿。

- 2014年7月，在上海召开工作组会议，对初稿的内容及数据进一步讨论完善，最终提出了标准的征求意见稿。

2.2 征求意见阶段：

2.3 审查阶段：

2.4 报批阶段：

3 主要参加单位和工作组成员工及分工

本标准编写的主要参加单位有：合肥通用机械研究院、安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司、托格（上海）压缩机有限公司、深圳振华亚普精密机械有限公司、深圳市螺钢科技股份有限公司、浙江红五环机械股份有限公司、无锡压缩机股份有限公司、爱得帅慧乐（大连）气体动力设备有限公司、中国船舶重工集团公司第七〇四研究所。

主要成员：

工作分工：

二、 标准编制原则和主要内容

1  编制原则

1.1 标准的编写，严格按GB/T1.1-2009给出的规则起草。

1.2 标准制定时，设计参数和技术要求力求反映行业现行的先进水平。

1.3 方便标准的使用和实际考核的可操作性。

2  主要技术内容说明：

2.1  范围

根据目前国内行业生产的此类机型情况及产品的发展和需求趋势，将标准的适用范围确定为额定排气压力不大于50 MPa、公称容积流量不大于100 m3/min的固定式或橇装式串联机组。

拖移式串联机组、车装式串联机组以及柴油机驱动的串联机组可参照本标准执行。

2.2  引用标准

从名词术语、材料、性能要求、试验方法直到标志、包装等，共引用了27项国家和行业标准或规范。这些标准或规范的有关内容适合于本标准，通过引用而成为本标准的条款。

2.3  术语和定义

定义了本标准适用的螺杆活塞串联压缩机组为：在一个共用的（移动的或固定的）底盘上，以螺杆压缩机（包括单螺杆压缩机）为低压级，活塞压缩机为高压级，以串级联接的方式组合而成，并有一套集中统一的控制系统的压缩机组。采用以上定义主要是强调经组合后的机组是一台能够独立运行的机组，是一个整体，是一件新的产品。区别于将2台各自能够独立运行的压缩机简单地串联起来，以达到增压的目的。

2.4  参数和性能指标

2.4.1  基本参数

根据我们对行业内目前生产的此类机型参数的统计，同时兼顾生产企业产品的实际状况，规定了串联机组的额定排气压力、公称容积流量及配用的驱动电动机总功率应符合表1的规定。表1中的数据均来源于各生产企业的现有产品，部分数据要求略有提高。

2.4.2  一般要求

规定了串联机组中的螺杆压缩机、单螺杆压缩、活塞压缩机应分别符合JB/T 6430《一般用喷油螺杆空气压缩机》、GB/T 26967的《一般用喷油单螺杆空气压缩机》、JB/T 10683《中、高压往复活塞空气压缩机》的要求。

2.4.3  噪声

串联机组的噪声限定值是参考了各生产企业标准并结合最新测量的部分数据综合考虑而定。

2.4.4  振动烈度

串联机组振动烈度按照GB/T 7777《容积式压缩机机械振动测量与评价》规定的测量方法分别对螺杆压缩机部分和活塞压缩机部分测量，所测数据须同时符合相应规定值要求。

2.5  润滑油耗量

考虑到JB/T 6430《一般用喷油螺杆空气压缩机》、GB/T 26967《 一般用喷油单螺杆空气压缩机》和JB/T 10683《中、高压往复活塞空气压缩机》中已分别对螺杆压缩机和活塞压缩机的润滑油耗量给出了测量方法及规定值，因此，本标准直接采用上述标准对润滑油耗量的规定，要求螺杆压缩机部分和活塞压缩机部分须同时符合相应规定值要求。

2.6  试验方法

- 串联机组的性能试验按GB/T 3853的规定进行。

- 串联机组的振动测试按GB/T 7777的规定进行。

- 串联机组的噪声测定按GB/T 4980的规定进行。

- 安全阀的检验按JB/T6441的规定进行。

2.7  检验规则

为使要求中提及的内容尽可能在检验规则中得到反映，同时方便实际考核和可操作性，本标准的检验类型分为型式检验和出厂检验。

型式检验主要针对新试制产品或转厂生产的老产品。考虑到串联机组的特点，型式检验时满负荷延续运转的时间按照串联机组的功率及采用的螺杆压缩机和活塞压缩机的成熟度进行规定：串联机组中采用首次设计研发的螺杆压缩机或活塞压缩机，型式检验时满负荷延续运转的时间应满足表4的规定；串联机组中采用成熟的螺杆压缩机和活塞压缩机，型式检验时满负荷延续运转的时间应满足表5的规定。不同延续运转时间的规定，其目的主要是减少重复检验时间，降低制造企业的生产成本。

由于串联机组主要是采用订单生产，产量较小型号规格多，单台的价值较高，安全性要求也相对较高，所以规定每台串联机组均应进行出厂检验。

三、主要试验（或验证）情况分析

四、明确标准中涉及专利的情况，对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

标准的制定，将从设计、制造、试验和检验等方面提出全面且规范的要求，力求反映当今国内外螺杆活塞串联压缩机组的先进水平，为我国螺杆活塞串联压缩机行业提供一个高质量的产品标准。同时标准的制定，可以使行业有一个统一的考核及评定标准，规范市场秩序，引导产业发展，促进产业结构的调整与优化，为用户选型、验收提供依据，满足和促进石油开采、海洋石油勘探的发展需要。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准修订过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准修订过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

01 压缩机

01 往复压缩机

02 回转压缩机

03 其它压缩机

01活塞压缩机

02隔膜压缩机

01螺杆压缩机

02滑片压缩机

03涡旋压缩机

大类：

小类：

系列：

本标准属于压缩机标准体系 “其它压缩机”小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是与强制性标准协调协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明；

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

标准起草小组

2014年8月

联系方式：

电话：（0551）65335747，13805691630

E-mail：gxjysj@163.com

联系人：高相家