ICS 23.140

J72

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T  ××××-××××

螺杆活塞串联压缩机组

Screw-piston tandem compressor unit

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　型号和基本参数	2

4.1  型号  ..．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

4.2  基本参数 ..．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

５　要求　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

5.1  性能　..．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

5.2  安全　..．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

5.3  材料　..．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

5.4  其他　..．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

5.5  成套　..．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

5.6  质量保证..．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

6　试验方法	5

7　检验规则	5

7.1　检验类型	5

7.2  型式检 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５

7.3　出厂检验 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５

8 标志、包装及贮存 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准主要起草单位：合肥通用机械研究院、安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司、托格（上海）压缩机有限公司、深圳市螺钢科技股份有限公司、深圳振华亚普精密机械有限公司、中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、浙江红五环机械股份有限公司、无锡压缩机股份有限公司、爱得帅慧乐（大连）气体动力设备有限公司。

本标准主要起草人：

螺杆活塞串联压缩机组

- 范围

本标准规定了螺杆活塞串联压缩机组（以下简称“串联机组”）的术语和定义、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存。

本标准适用于采用电动机驱动的固定式和橇装式，压缩介质为空气，冷却方式为水冷，额定排气压力不大于50 MPa、公称容积流量不大于100 m3/min的固定式或橇装式串联机组。

拖移式串联机组、车装式串联机组以及柴油机驱动的串联机组可参照本标准执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150（所有部分）  压力容器

GB 151  管壳式换热器

GB/T 3853  容积式压缩机验收试验

GB/T 4974  压缩机、凿岩机械与气动工具优先压力

GB/T 4975  容积式压缩机术语  总则

GB/T 4980  容积式压缩机噪声的测定

GB/T 7777  容积式压缩机机械振动测量与评价

GB/T 9438  铝合金铸铁

GB/T 13306  标牌

GB/T 14295  空气过滤器

GB/T 15114  铝合金压铸件

GB 22207  容积式空气压缩机 安全要求

GB/T 26967  一般用喷油单螺杆空气压缩机

JB/T 2589  容积式压缩机  型号编制方法

JB/T 6430  一般用喷油螺杆空气压缩机

JB/T 6431  容积式压缩机用灰铸铁件  技术条件

JB/T 6441  压缩机用安全阀

JB/T 6908  容积式压缩机用钢锻件

JB/T 7662  容积式压缩机术语  回转压缩机

JB/T 7663.1  容积式压缩机 包装技术条件

JB/T 7663.2  容积式压缩机 涂装技术条件

JB/T 9104  容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件

JB/T 10683  中、高压往复活塞空气压缩机

NB/T 47006  铝制板翅式热交换器

TSG ZF001  安全阀安全技术监察规程

TSG R0003  ​简​单​压​力​容​器安全技术监察规程

TSG R0004  固定式压力容器安全技术监察规程

3  术语和定义

GB/T 4975和JB/T 7662界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

螺杆活塞串联压缩机组  screw-piston tandem compressor unit

按设计期望的排气压力和容积流量，在一个共用的（移动的或固定的）底盘上，以螺杆压缩机（包括单螺杆压缩机）为低压级，活塞压缩机为高压级，以串级联接的方式组合而成，并有一套集中统一的控制系统的压缩机组。

- 4   型号和基本参数

- 4.1  型号

串联机组的型号编制应符合JB/T 2589的规定。

4.2  基本参数

- 串联机组的额定排气压力、公称容积流量及配用的驱动电动机总功率应符合表1的规定。表1中未规定的额定排气压力，可按GB/T 4974选取。

表 1

| 驱动电动机 总功率 kW | 额定排气压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 |  | 50.0 |
|  | 公称容积流量 m3/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 75 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |
| 90 | 7.5 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 3.8 |  |  |  |
| 110 | 9.5 | 8 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 5 | 4.8 |  |  |  |
| 132 | 11.5 | 10 | 9 | 8.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 |  |  |  |
| 160 | 14 | 12 | 12 | 10.5 | 10 | 8 | 7.5 | 7 |  |  |  |
| 185 | 16 | 13.5 | 13 | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | 8 |  |  |  |
| 200 | 16.5 | 14.5 | 14 | 13 | 12.5 | 10.5 | 9.5 | 9 |  |  |  |
| 250 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | 11 |  |  |
| 315 | 27 | 24 | 23 | 22 | 20.5 | 17 | 16 | 14.5 | 14 | 13 |  |
| 355 | 30 | 27 | 25.5 | 24.5 | 23 | 19.5 | 18 | 16.5 | 16 | 15 |  |
| 400 | 34 | 30 | 29 | 27.5 | 25 | 22 | 21 | 19.5 | 18 | 17 |  |
| 450 | 38 | 34 | 33 | 31 | 29 | 25 | 23 | 22 | 20.5 | 19.5 |  |
| 500 | 42 | 38 | 36 | 35 | 32.5 | 27 | 25 | 24.5 | 23 | 21.5 |  |
| 630 | 52 | 48.5 | 47 | 44 | 42 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27.5 |  |
| 710 | 60 | 56 | 54 | 50 | 49 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31.5 |  |
| 800 | 68 | 63 | 61 | 59 | 55 | 43 | 42 | 40 | 37 | 35.5 |  |
| 900 | 77 | 75 | 69 | 66 | 62.5 | 48.5 | 48 | 45 | 41.5 | 40 |  |
| 1000 | 85 | 80 | 76 | 73 | 69 | 54 | 53 | 50 | 46.5 | 44.5 |  |
| 注：串联机组的实际容积流量是按GB/T 3853中规定的方法测量并计算得出。若机组的驱动电动机总功率数值或 额定排气压力数值处在表中所列数值的间隔之内，其公称容积流量可以采用插值方法计算得出。 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5  要求

5.1  性能

- 5.1.1  串联机组应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

- 5.1.2  串联机组中的螺杆压缩机应符合JB/T 6430的要求，单螺杆压缩机应符合GB/T 26967的要求，活塞压缩机应符合JB/T 10683的要求，安全阀应符合JB/T 6441的规定，其它主要零部件均应符合相关标准规定。

- 5.1.3  串联机组的规定工况见表2：

- 表2

| - 项 目 | - 规定工况 |
| --- | --- |
| - 吸气压力（绝压） / MPa | - 0.1 |
| - 吸气温度 / ℃ | - 20 |
| - 吸气相对湿度 / % | - 0 |
| - 冷却水进水温度 / ℃ | - 15 |
| - 冷却水量 / L/(kW·h） | - 80 |
| - 排气压力 / MPa | - 按表1规定 |

    - 在规定工况下，串联机组实际容积流量应不低于表1中公称容积流量的95%。

    - 在额定工况下，串联机组噪声声功率级应不大于表3的规定。

表3

| 驱动电机总功率 kW | 噪声声功率级（无罩） dB(A) |
| --- | --- |
| 55 | 103 |
| 90 | 104 |
| 110 | 105 |
| 160～185 | 106 |
| 200～250 | 108 |
| 315～400 | 111 |
| 450～630 | 113 |
| 710～800 | 115 |
| 800～900 | 117 |
| 1000 | 120 |

    - 串联机组的振动烈度应按GB/T 7777的规定分别对螺杆压缩机和活塞压缩机进行测量，所测数

- 据应同时符合GB/T 7777的规定。

- 5.1.7  串联机组中螺杆压缩机所消耗的润滑油量应符合JB/T 6430的规定，单螺杆压缩机所消耗的润滑油量应符合GB/T 26967的要求，活塞压缩机所消耗的润滑油量应符合JB/T 10683中相对应的驱动功率和排气压力档的规定。

- 5.2  安全

- 5.2.1  串联机组的安全要求应符合GB 22207的规定。

- 5.2.2  串联机组中的螺杆压缩机，应符合以下要求：

- —— 其吸气口应设置符合GB/T 14295规定的空气滤清（过滤）器；

- —— 在任何情况下其排气温度不大于110℃，且压缩空气的最低排气温度不低于其压力露点温度；

- —— 润滑油系统中应设置全流量油过滤器，油过滤器至少应能滤掉直径25μm的颗粒物。

- —— 设置油气分离器，在主要排气口安装止回阀，止回阀的启闭应灵敏、可靠。

- 5.2.3  串联机组中的有油润滑活塞压缩机，应符合以下要求：

- —— 各级排气温度应不大于180℃；

- —— 使用合成润滑油的活塞压缩机排气温度应不大于200℃；

- —— 压缩机机身和曲轴箱内润滑油温度应不超过70℃。

- 5.2.4  串联机组中的活塞压缩机的曲轴箱润滑系统，应符合以下要求：

- —— 曲轴箱润滑油压力系统中应设全流量过滤器和油压指示仪表，油过滤器应能滤掉直径不小于0.08mm的颗粒物，润滑油压力不小于0.15MPa，并可调节，

- —— 润滑油系统能承受的压力不小于0.4MPa；

- —— 配置带有信号输出的润滑油压力安全值下限触发装置。

- 5.2.5  串联机组的每一级排气端都应配置安全阀，安全阀应符合以下要求：

- —— 符合JB/T 6441和TSG ZF001的规定。

- —— 各级安全阀开启压力应为各级最高工作压力的1.1倍；当排气压力大于20MPa时，

- 安全阀开启压力应为最高工作压力的1.05倍；

- —— 安全阀开启时，其排放流量应能保证串联机组的排气压力不再上升；

- —— 安全阀不允许兼作卸荷调节用。

- 5.2.6  串联机组中的压力容器应符合GB 150和TSG R0004（或TSG R0003）的规定，其中管壳式换热器还应符合GB 151的规定，铝制板翅式换热器还应符合NB/T 47006的规定。

- 5.2.7  串联机组至少应对下列运行参数设置安全限值自动保护，且当发生其中任一状况时，机组应能报警或自动停机，并给出相应的指示：

- 各级排气压力超限；

- 各级排气温度超限；

- 螺杆压缩机喷油压力过低；

- 曲轴箱润滑油压力过低；

- 冷却水流量过小或压力过低；

- 电动机过流或过载；

- 5.2.8  串联机组应在易于操作的显著位置设置红色的紧急停车按钮；

- 5.2.9  串联机组的气路、油路和水路系统应联结可靠、密封性好，不应有任何相互渗漏和外泄现象。各种管路、电缆应布置整齐。

- 5.3  材料

- 5.3.1  串联机组用原材料、元器件应符合相关标准的规定。

- 5.3.2  串联机组用球墨铸铁件应符合JB/T 9104的规定。

- 5.3.3  串联机组用灰铸铁件应符合JB/T 9431的规定。

- 5.3.4  串联机组用铝合金铸件应符合GB/T 9438和GB/T 15114的规定。

- 5.3.5  串联机组用锻件应符合JB/T 6908的规定。

- 5.4  其它

- 5.4.1  串联机组的每一级后宜配置冷却器、液气分离器和冷凝液排放装置，末级冷却器和液气分离装置可按协议配置。

- 5.4.2  串联机组的设计应充分考虑机组的维修性，主要零部件应易于装拆和排除故障，且能用常规工具或随机配带的专用工具完成对机组的维修和维修性拆装。

- 5.4.3  串联机组的外表不应有尖棱或凸出等危险部位存在，其外露运动元件应设有安全防护装置。

- 5.4.4  串联机组应按图样和相关技术文件的要求进行涂装。涂装应符合JB/T 7663.2的规定。

- 5.5  成套

- 成套供给用户的串联机组应包括：

- 螺杆压缩机主机、活塞压缩机主机 驱动机、传动装置、启动控制设备、仪器仪表保护装置及空气滤清器、冷却系统、油气分离器、气水分离器和油气水管路系统、公共底座等；

- 随机备件；

- 专用工具；

- 随机文件（包括产品合格证、产品使用说明书、装箱单及压力容器的有关文件）。

- 5.6  质量保证

- 制造商对按产品使用说明书规定正常使用的串联压缩机组保用一年，或从发货之日起计，不超过十八个月。在此期间，产品确因设计或制造不良而损坏或不能正常运转时，制造商应负责免费修理或更换。

- 6  试验方法

- 6.1  串联机组的性能试验按GB/T 3853的规定进行。

- 6.2  串联机组的振动测试按GB/T 7777的规定进行。

- 6.3  串联机组的噪声测定按GB/T 4980的规定进行。

- 6.4  安全阀的检验按JB/T6441的规定进行。

- 7  检验规则

- 7.1  检验类型

- 型式检验；

- 出厂检验。

- 7.2  型式检验

- 7.2.1  试制的串联机组（包括新产品或转厂生产的老产品）应进行型式检验。

- 7.2.2  串联机组中采用首次设计研发的螺杆压缩机或活塞压缩机，型式检验时满负荷延续运转的时间应满足表4的规定；串联机组中采用成熟的螺杆压缩机和活塞压缩机，型式检验时满负荷延续运转的时间应满足表5的规定。型式检验时满负荷延续运转时间中包括4h连续超压试验，超压5%；同时还包括在进气温度40℃、冷却水进水温度30℃工况下的1h连续高温试验。

- 表4

| - 驱动电机总功率 /kW | - ≤500 | - ＞500 |
| --- | --- | --- |
| - 满负荷延续运转时间 /h | - 500 | - 200 |

- 表5

| - 驱动电机总功率 /kW | - ≤500 | - ＞500 |
| --- | --- | --- |
| - 满负荷延续运转时间 /h | - 200 | - 100 |

- 7.2.3  正常生产的串联压缩机组，若结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时或长期停产的螺杆压缩机恢复生产时，均应进行型式检验。检验时，满负荷延续运转时间应不少于100h，其中4h为连续超压试验，超压5%。

- 7.2.4  正常生产的串联压缩机组，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次型式检验。型式检验时，满负荷连续运转的时间应不少于24h，其中2h为超压试验，超压5%。

- 7.2.5  型式检验的内容及其要求应符合下列规定：

- 检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

- 串联机组在额定参数下稳定运行期间，对机组进行性能测试，测得串联压缩机组在规定工况下的容积流量、转速、噪声及机组振动、各级气体的压力和温度、油温、水温、油耗等，测得的结果均应符合本标准及有关技术文件的规定；

- 在超压和高温检验期间，检查油温、水温、排气温度、机组振动和各机构的运行情况；

- 型式检验结束后，应将螺杆和活塞压缩机主机拆卸，检查并记录易损件、轴封、轴承和齿轮等主要零、部件的接触和磨损情况；

- 注：对进口螺杆主机和气阀可不做拆检。

- 根据各机构的运行情况，分析所测得的各项参数，并结合各主要零部件和易损件的磨损情况，对产品的经济性和可靠性作出初步结论。

- 7.3  出厂检验

- 7.3.1  每台串联压缩机组均应由制造厂进行出厂检验。出厂检验时满负荷连续运转的时间应不少于2h。

- 7.3.2  出厂检验的内容及其要求应符合下列规定：

- 检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

- 在额定排气压力下测量机组实际容积流量、机组总轴功率，结果应符合本标准及有关技术文件的规定。

- 检查各自动安全保护装置和安全阀是否能够正常工作。

- 8  标志、包装及贮存

- 8.1  每台串联机组均应在平坦和显著的部位固定永久性铭牌。铭牌应符合按GB/T 13306的规定。铭牌上至少应标出下列内容：

- 产品型号；

- b)  产品名称；

- 公称容积流量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

- 额定排气压力，单位为兆帕（MPa）；

- 驱动电动机总功率，单位为千瓦（kW）；

- 外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm）；

- 净重，单位为千克（kg）；

- 出厂编号；

- 出厂年月；

- 制造厂名称和制造厂所在地。

- 8.2  串联机组的动力输入侧应设有转向标志。

- 8.3  串联机组的包装应符合JB/T 7663.1的规定。

- 8.4  附带的备件、专用工具及附属设备的外露加工表面应在涂防锈油后加以包装并固定在包装箱中。随带的文件应妥善包装并放于机组箱内。

- 8.5  串联压缩机组应贮存于干燥通风的库房或不致受潮有遮盖的场所内。

- 8.6  制造厂自发货之日起，在正常储运条件下，应保证产品一年内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊要求按供需双方协议执行。