ICS  23.140

J72

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T××××-××××

中压单螺杆空气压缩机

Single screw air compressor of medium pressure

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 目  次

前言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4   型号和基本参数	2

5 要求	3

6 试验方法	6

7 检验规则	7

8 标志、包装及贮存	8

附录 A （规范性附录）压缩空气露点温度图表	9

附录 B （规范性附录）允许偏心距	10

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准起草单位：深圳振华亚普精密机械有限公司、浙江杰能压缩设备有限公司、上海佳力士机械有限公司、上海飞和压缩机制造有限公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

- 中压单螺杆空气压缩机

# 1　范围

本标准规定了中压单螺杆空气压缩机（以下简称“空压机”）的术语和定义、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存。

本标准适用于驱动功率为15kW～355kW，额定排气压力为1.6 MPa、2.0MPa、2.5MPa、3.0MPa、3.5MPa、4.0MPa（含单级和多级压缩）的一般用固定式及其改装的移动单螺杆空气压缩机。

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150（所有部分）  压力容器

GB 151  管壳式换热器

GB/T 3853  容积式压缩机验收试验

GB/T 4974  压缩机、凿岩机械与气动工具优先压力

GB/T 4975  容积式压缩机术语  总则

GB/T 4980  容积式压缩机噪声的测定

GB/T 5330-2003  工业用金属丝编织方孔筛网

GB/T 7777  容积式压缩机机械振动测量与评价

GB/T 9438  铝合金铸铁

GB/T 13306  标牌

GB/T 14295  空气过滤器

GB/T 15114  铝合金压铸件

GB/T15487  容积式压缩机流量测量方法

GB 22207  容积式空气压缩机　安全要求

JB/T 2589  容积式压缩机型号编制方法

JB/T 3771  移动式压缩机底盘  技术条件

JB/T 6431  容积式压缩机用灰铸铁件　技术条件

JB/T 6441  压缩机用安全阀

JB/T 6908  容积式压缩机用钢锻件

JB/T 7662  容积式压缩机术语  回转压缩机

JB/T 7663.1  容积式压缩机 包装技术条件

JB/T 7663.2  容积式压缩机 涂装技术条件

JB/T 9104  容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件

NB/T 47006  铝制板翅式热交换器

TSG ZF001  安全阀安全技术监察规程

TSG R0003  ​简​单​压​力​容​器​规​范

TSG R0004  固定式压力容器安全技术监察规程

# 3　术语和定义

GB/T 4975和JB/T 7662中界定的术语、定义和符号适用于本文件。

# 4   型号和基本参数

- 4.1  型号

空压机的型号编制应符合JB/T 2589的规定。

4.2  基本参数

- 空压机的额定排气压力、公称容积流量及配用的驱动电动机功率应符合表1的规定。表1中没有规定的额定排气压力，可按GB/T 4974选取。

| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动电动机功率 kw | 额定排气压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 |  | 2 |  | 2.5 |  | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称容积流量 m3/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.5 (1.36) | 1.4 (1.3) | 1.3 (1.2) | 1.2 (1.1) | 1.3 (1.1) | 1.2 (1.0) | 1.2 (1.0) | 1.1 (0.9) | 1.1 | — | 1 | — |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | 1.9 (1.7) | 1.7 (1.6) | 1.7 (1.5) | 1.5 (1.4) | 1.6 (1.3) | 1.6 (1.3) | 1.6 (1.2) | 1.5 (1.2) | 1.4 | — | 1.3 | — |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2.5 (2.1) | 2.2 (2.0) | 2.2 (1.8) | 2.0 (1.8) | 2.0 (1.7) | 1.9 (1.6) | 1.9 (1.5) | 1.8 (1.4) | 1.8 | — | 1.6 | — |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3.4 (2.8) | 3.0 (2.7) | 3.0 (2.5) | 2.7 (2.4) | 2.8 (2.3) | 2.6 (2.2) | 2.7 (2.1) | 2.5 (2.0) | 2.5 | — | 2.3 | — |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 4.2 (3.5) | 3.7 (3.3) | 3.7 (3.1) | 3.4 (3.0) | 3.5 (2.8) | 3.2 (2.7) | 3.2 (2.5) | 3.0 (2.4) | 3 | — | 2.8 | — |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 5.1 (4.2) | 4.5 (4.0) | 4.5 (3.8) | 4.1 (3.6) | 4.2 (3.4) | 3.9 (3.3) | 3.9 (3.1) | 3.7 (3.0) | 3.7 | — | 3.4 | — |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 6.5 (5.3) | 5.8 (5.0) | 5.7 (4.7) | 5.4 (4.5) | 5.4 (4.2) | 5.0 (4.1) | 5.0 (3.8) | 4.7 (3.7) | 4.7 | — | 4.3 | — |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 7.5 (6.0) | 6.7 (5.7) | 6.6 (5.4) | 6.2 (5.2) | 6.2 (4.8) | 5.7 (4.7) | 5.7 (4.4) | 5.3 (4.2) | 5.3 | — | 5.0 | — |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 8.9 (7.1) | 7.9 (6.8) | 7.9 (6.4) | 7.3 (6.2) | 7.4 (5.8) | 6.8 (5.6) | 6.8 (5.2) | 6.4 (5.1) | 6.4 | — | 5.9 | — |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 10.7 (8.6) | 9.5 (8.2) | 9.4 (7.7) | 8.8 (7.4) | 8.8 (6.9) | 8.2 (6.7) | 8.2 (6.3) | 7.6 (6.1) | 7.6 | — | 7.1 | — |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 13.4 (11.0) | 12.0 (10.5) | 11.8 (9.6) | 11.0 (9.2) | 11 (8.6) | — | 10.2 | — | 9.5 | — | 8.8 | — |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 16.0 (13.0) | 14.5 (12.0) | 14.2 (11.5) | 13.2 (11.1) | 13.2 (10.3) | — | 12.2 | — | 11.4 | — | 10.6 | — |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 19.5 (16.0) | 17.6 (15.0) | 17.2 (14.0) | 16.0 (13.4) | 16 (12.5) | — | 14.8 | — | 13.8 | — | 12.8 | — |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 24.7 (20.0) | 22.0 (19.0) | 21.7 (17.8) | 20.2 (17.1) | 20.2 (15.9) | — | 18.9 | — | 17.5 | — | 16.3 | — |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 30.8 (25.0) | 27.7 (24.0) | 27.1 (22.3) | 25.2 (21.3) | 25.2 (19.9) | — | 23.6 | — | 22 | — | 20.3 | — |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 38.9 (32.0) | 35.0 (30.0) | 34.2 (28.1) | 31.8 (26.9) | 31.8 (25.0) | — | 29.7 | — | 27.6 | — | 25.6 | — |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 44.3 (36.0) | 39.9 (34.0) | 39.0 (32.2) | 36.2 (30.8) | 36.2 (28.4) | — | 33.8 | — | 31.4 | — | 29.1 | — |  |  |  |  |  |  |
| 注：括号内的数据是单级压缩的排气量。空压机的实际容积流量是按GB/T 3853中规定的方法测量并计算得出。 若空压机的驱动功率数值或额定排气压力数值处在表中所列数值的间隔之内，其公称容积流量可以采用插值 方法计算得出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5 要求

5.1  性能

- 5.1.1 空压机应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

- 5.1.2 由固定式改装的移动空压机的底盘应符合JB/T3771的规定。

- 5.1.3 空压机的规定工况为：

a) 吸气压力：0.1MPa（绝压）；

b)　吸气温度：20℃；

c)　吸气相对湿度：0；

d)　水冷空压机冷却水进水温度：15℃；

e)　水冷空压机油冷却器冷却水量：55 L/(kW·h）；

f)　风冷空压机冷却空气温度：为吸气温度20℃时相应所处的环境温度，单位为摄氏度（℃）；

g)　排气压力：额定排气压

h)　转速：产品技术文件规定的额定转速，单位为转每分钟（r/min）。

5.1.4 空压机主机的设计使用寿命应不低于20年。

5.1.5空压机在规定工况下的实际容积流量应不低于公称容积流量的95%。

5.1.6空压机在规定工况下的比功率应不大于表2的规定。

| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动电动机功率 kw | 额定排气压力 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 |  | 2 |  | 2.5 |  | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  |
|  | 比功率 kw/(m3 *min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 |
| 15 | 9.6 (10.5) | 10.6 (11.0) | 10.8 (12.2) | 11.6 (12.7) | 11.5 (13.7) | 12.3 (14.2) | 12.3 (15.2) | 13.1 (15.7) | 13.1 | — | 14 | — |
| 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 8.8 (10.2) | 9.8 (10.7) | 10.0 (11.8) | 10.8 (12.3) | 10.6 (13.2) | 11.4 (13.7) | 11.4 (14.7) | 12.2 (15.2) | 12.2 | — | 13.1 | — |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 8.4 (10.0) | 9.4 (10.5) | 9.5 (11.6) | 10.2 (12.1) | 10.2 (13.0) | 11.0 (13.5) | 11.0 (14.4) | 11.8 (14.9) | 11.8 | — | 12.7 | — |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 8.2 (9.8) | 9.1 (10.3) | 9.3 (11.4) | 10.0 (11.9) | 10.0 (12.8) | — | 10.8 | — | 11.6 | — | 12.5 | — |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 8.1 (9.6) | 9.0 (10.1) | 9.2 (11.2) | 9.9 (11.7) | 9.9 (12.6) | — | 10.6 | — | 11.4 | — | 12.3 | — |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 8.0 (9.4) | 8.9 (9.9) | 9.1 (11.0) | 9.8 (11.5) | 9.8 (12.5) | — | 10.5 | — | 11.3 | — | 12.2 | — |
| 注：括号内的数据是单级压缩的比功率。比功率是按GB/T 3853和GB/T 15487中规定的方法测量并计算得出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.7 空压机在规定工况下的噪声声功率级应不大于表3的规定。

| 表3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动电动机功率 kw | 噪声声功率级 dB (A) |  |  |  |  |
|  | 固定式 |  |  |  | 移动式 |
|  | 全罩式 |  | 无罩式 |  | 风冷 |
|  | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 |  |
| 15 | 93 | 100 | 102 | 112 | 112 |
| 18.5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 94 | 101 | 103 | 113 | 113 |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |
| 55 | 95 | 102 | 104 | 114 | 114 |
| 63 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |
| 110 | 98 | — | 106 | — | — |
| 132 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 200 | 100 | — | 108 | — | — |
| 250 |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  |  |  |
| 355 | 104 | — | 111 | — | — |

5.1.8空压机的振动烈度应符合GB/T7777的规定。

5.1.9 空压机压缩每立方米空气所消耗的润滑油量应不大于35mg。

5.1.10空压机应设有容积流量自动调节装置，以满足用户对流量变化的要求。

5.1.11空压机内部应清洁，清洁度指标应不大于表4的规定。

表 4

| 驱动电动机功率kW | ≤22 | ＞22~75 | ＞75~110 | ＞110~160 | ＞160~250 | ＞250~355 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁度值 mg | 500 (300) | 800(500) | 1050 (750) | 1300(1000) | 1750(1250) | 2250 (1500) |
| 注：括号内的数据为单级压缩的清洁度指标。 |  |  |  |  |  |  |

5.2安全

5.2.1 空压机的安全要求按GB 22207的规定。

- 5.2.2空压机的吸气口应设置符合GB/T 14295规定的空气滤清（过滤）器。

- 5.2.3 空压机的最低排气温度不得低于其压力露点温度（见附录A的图A.1）。单级压缩的空压机，当一级吸气温度为40℃、冷却水进水温度小于或等于30℃及排气压力为额定排气压力时，允许其排气温度高于110℃，但是必须选用适当的合成油；多级压缩的空压机在任何情况下，其各级排气温度均不得大于110℃。

- 5.2.4 润滑油系统中应设置全流量油过滤器，油过滤器至少应能滤掉直径25μm的颗粒物。

5.2.5 空压机应装设止回阀和最小压力阀，动作应灵敏、可靠。

5.2.6空压机机壳、连接筒、阀体等零件的受压部分，应以1.5倍的最大工作压力进行水压试验，历时30min不得渗漏。

- 5.2.7空压机的每一级排气端都应配置安全阀，安全阀应符合以下要求：

- a)符合JB/T 6441和TSG ZF001的规定。

- b)　各级安全阀开启压力应为各级最高工作压力的1.1倍；当排气压力大于20MPa时，

- 安全阀开启压力应为最高工作压力的1.05倍；

- c)　安全阀开启时，其排放流量应能保证空压机的排气压力不再上升；

- d)　安全阀不允许兼作卸荷调节用。

- 5.2.8空压机中的压力容器应符合GB 150和TSG R0004（或TSG R0003）的规定，其中管壳式换热器还应符合GB 151的规定，铝制板翅式换热器还应符合NB/T 47006的规定。

- 5.2.9空压机至少应对下列运行参数设置安全限值自动保护，且当发生其中任一状况时，机组应能报警或自动停机，并给出相应的指示：

a)　各级排气压力超限。

b)　各级排气温度超限。

c)　喷油压力过低。

d)　冷却水流量过小或压力过低。

e)　电动机过流或过载。

5.2.10空压机应在易于操作的显著位置设置红色的紧急停车按钮；

- 5.2.11空压机的气路、油路和水路系统应联结可靠、密封性好，不应有任何相互渗漏和外泄现象。各种管路、电缆应布置整齐。

- 5.3  材料

- 5.3.1空压机用原材料、元器件应符合相关标准的规定。

- 5.3.2 空压机用球墨铸铁件应符合JB/T 9104的规定。

- 5.3.3空压机用灰铸铁件应符合JB/T 9431的规定。

- 5.3.4 空压机用铝合金铸件应符合GB/T 9438和GB/T 15114的规定。

- 5.3.5空压机用锻件应符合JB/T 6908的规定。

5.3.6 蜗杆型面、外圆、槽底、主轴表面和星轮片不得有裂纹、冷隔、剥层、缩松、气孔及夹杂物等影响质量的缺陷，蜗杆和星轮片的啮合表面不得有凹痕、毛刺和碰伤。

5.3.7 蜗杆和星轮组件应做动平衡试验，其平衡精度等级应不低于G6.3级，单位重量的许用偏心距e，应根据转速按附录B的图B.1确定。

- 5.4其它

- 5.4.1 空压机的每一级后宜配置冷却器、液气分离器和冷凝液排放装置，末级冷却器和液气分离装置可按协议配置。

- 5.4.2 空压机的设计应充分考虑机组的维修性，主要零部件应易于装拆和排除故障，且能用常规工具或随机配带的专用工具完成对机组的维修和维修性拆装。

- 5.4.3空压机的外表不应有尖棱或凸出等危险部位存在，其外露运动元件应设有安全防护装置。

- 5.4.4空压机应按图样和相关技术文件的要求进行涂装。涂装应符合JB/T 7663.2的规定。

- 5.5  成套

- 成套供给用户的空压机应包括：

- 单螺杆压缩机主机、驱动机、传动装置、启动控制设备、仪器仪表保护装置及空气滤清器、冷却系统、油气分离器、气水分离器和油气水管路系统、公共底座等；

- 随机备件；

- 专用工具；

d)　随机文件（包括产品合格证、产品使用说明书、装箱单及压力容器的有关文件）。

5.6  质量保证

- 制造厂对按产品使用说明书规定正常使用的空压机保用一年，或从发货之日起计，不超过十八个月。在此期间，产品确因设计或制造不良而损坏或不能正常运转时，制造厂应负责免费修理或更换。

# 6 试验方法

6.1 空压机的流量、比功率等性能试验按GB/T3853和GB/T15487的规定。

6.2空压机的振动测试方法按GB/T7777的规定。

6.3空压机噪声声功率级的测定按GB/T4980的规定。

6.4空压机的清洁度检查按下述方法进行：

a)　将空压机解体，用清洗剂清洗主机机壳内部、蜗杆、星轮和油气分离器、油过滤器、油冷却器等主要部件内腔；

- 用符合GB/T5330-2003规定的网孔基本尺寸为0.08mm的三级精度铜丝网过滤清洗剂，并将过滤后所得的杂物加热到80℃，经1h烘干处理；

c)  将烘干的残留物用精度不低于7级的普通天平称重，称得的重量即为空压机的清洁

度值。

# 7 检验规则

7.1 检验类型

a)　型式检验；

b)　出厂检验

7.2 型式检验

7.2.1试制的空压机（包括新产品或转厂生产的老产品）应进行型式检验。型式检验时，满负荷延续运转的时间应不少于500h，其中48h为连续超压试验，超压5%；同时还应在40℃进气，冷却水进水温度为30℃时进行1h高温试验。其中移动机组底盘部分还应按JB/T3771的规定进行性能试验。

7.2.2正常生产的空压机，若结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时或长期停产的空压机恢复生产时，均应进行型式检验。型式检验时，满负荷延续运转时间应不少于200h，其中24h为连续超压试验，超压5%。

7.2.3正常生产的空压机，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次型式检验。型式检验时，满负荷连续运转的时间应不少于24h，其中4h为超压试验，超压5%。

7.2.4型式检验的内容及其要求：

- 检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

b) 在试验的开始和终了，各进行一次性能测试，测定空压机在规定工况下的容积流量、比功率和机组输入比功率指标、转速、噪声声功率及振动烈度、各级气体的压力和温度、油温、水温、油耗等，测得的结果均应符合本标准的规定；

c)　在超压和高温试验期间，检查油温、水温、排气温度和各机构的运行情况；

d)　试验结束后，应将空压机主机拆卸，检查轴封、轴承和星轮等主要零、部件的接触和磨损情况以及蜗杆的外观情况；

e)　测定清洁度值；

f)　根据各机构的工作情况、各项参数的测试结果及各主要零、部件的接触和磨损情况，对产品的经济性和可靠性作出评价。

7.3出厂检验

7.3.1 每台空压机均应由制造厂进行出厂检验。出厂检验时，满负荷连续运转的时间应不少于2h。

7.3.2 出厂检验的内容及其要求应符合下列规定：

a)　检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

b)　测量容积流量、和机组输入比功率，结果应符合本标准的规定。

c)检查容积流量自动调节装置、安全阀的灵敏性。

# 8 标志、包装及贮存

8.1每台空压机均应在平坦和醒目的部位固定上产品铭牌。铭牌尺寸与技术要求按GB/T13306的规定。铭牌上至少应标出下列内容：

a)　产品型号；

b)　产品名称；

c)　公称容积流量，单位为立方米每分(m3/min)；

- 额定排气压力，单位为兆帕( MPa)；

e)　轴功率或驱动电动机功率，单位为千瓦(kW)；

f）机组输入比功率，单位为千瓦分每立方米（kW/(m3.min-1)）；

g)　外形尺寸(长×宽×高)，单位为毫米（mm）；

h) 净重，单位为千克(kg)；

i)　出厂编号；

j)　出厂年月；

k)　制造厂名称和制造厂所在地。

8.2空压机的动力输入侧应设有转向标志。

8.3空压机的包装应符合JB/T 7663.1的规定。

8.4空压机应贮存于干燥通风的库房或有遮盖的场所。

8.5制造厂自发货之日起，在正常贮运条件下，应保证产品一年内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊要求按供需双方协议执行。

附录 A
（规范性附录）

压缩空气露点温度图表

图A.1 压缩空气露点温度表

附录 B
（规范性附录）
允许偏心距

图B.1  允许偏心距

_________________________________