《中压单螺杆空气压缩机》编制说明

（征求意见稿）

一、  工作简况

1  任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科[2012]年 182号文），计划编号2012-1788T-JB，项目名称“中压单螺杆空气压缩机” 进行制定，主要起草单位：深圳振华亚普精密机械有限公司，计划应完成时间2014年。

2  主要工作过程

标准计划下达后，深圳振华亚普精密机械有限公司第一时间组织成立了标准工作小组,并开展工作：

2.1 起草阶段：2012年12月～2014年8月

- 2012年12月～2013年4月，制定了标准工作计划，确定了起草大纲，正式启动制定工作；

- 2013年5月～2014年2月，起草小组调研查询相关企业的产品及标准，收集相关法规文献和技术资料；

- 2014年2月～2014年6月，整理相关企业该类产品各种机型的测试数据并做数据对比；

- 2014年3月～2014年7月，完成标准的征求意见稿及编制说明。

- 2.2 征求意见阶段：2014年××月～2014年××月

- a)  2014年××月～××月，广泛征求社会及行业各方面的意见，共发送征求意见稿××个单位。收到“征求意见稿”后回函的单位××个，其中收到回函并有建议或意见的单位××个，没有回函的单位：××个。

- b)  2014年××月对回复的意见做出了统一的处理，补充完善标准文本。

- 2.3 审查阶段：2014年××月～2014年××月

- a）2014年××月，通过对这些反馈意见进行分类、归纳、整理和分析，工作组对标准的征求意见稿进行了补充、修改，提出了标准的送审稿。

- 2.4 报批阶段：报批阶段：××××年××月～××××年××月

- 标准工作组按照压标委×届×次会议提出的审查意见，对标准送审稿作了进一步修改、整理和完善，形成了JB《中压单螺杆空气压缩机》的报批稿、编制说明及其他附件。

3 主要参加单位和工作组成员工及分工

本标准由深圳振华亚普精密机械有限公司负责起草，浙江杰能压缩设备有限公司、上海佳力士机械有限公司、上海飞和压缩机制造有限公司等单位参加起草。

主要成员：

所做工作：

二、 标准编制原则和主要内容

1  编制原则

本标准的编写严格按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则进行起草。

2  主要技术内容说明：

2.1  范围

根据目前国内行业生产的此类机型情况及产品的发展和需求趋势，将标准的适用范围确定为：驱动功率为15kW～355kW，额定排气压力为1.6 MPa、2.0MPa、2.5MPa、3.0MPa、3.5MPa、4.0MPa（含单级和多级压缩）的一般用固定式及其改装的移动单螺杆空气压缩机。

2.2  引用标准

从名词术语、材料、性能要求、试验方法直到标志、包装等，共引用了27项国家和行业标准或规范。这些标准或规范的有关内容适合于本标准，通过引用而成为本标准的条款。

2.3  参数和性能指标

2.4.1  基本参数

根据我们对行业内目前生产的此类机型参数的统计，同时兼顾生产企业产品的实际状况，规定了中压单螺杆空气压缩机的额定排气压力、公称容积流量及配用的驱动电动机功率应符合表1的规定。表1中的数据均来源于各生产企业的现有产品，部分数据要求略有提高。

2.4.2  一般要求

考虑到中压单螺杆空气压缩机有单级和多级压缩两种形式，对其相应的比功率、排气温度和清洁度指标分别作出了要求。

2.4.3  噪声

中压单螺杆空气压缩机的噪声限定值是参考了各生产企业标准并结合最新测量的部分数据综合考虑而定。

2.4.4  振动烈度

中压单螺杆空气压缩机的振动烈度按照GB/T 7777《容积式压缩机机械振动测量与评价》规定的方法进行测量，所测数据须同时符合相应规定值要求。

2.5  润滑油耗量

考虑到GB/T 26967《 一般用喷油单螺杆空气压缩机》中已对单螺杆空气压缩机的润滑油耗量给出了测量方法及规定值，因此，本标准直接采用上述标准对润滑油耗量的规定，要求中压单螺杆空气压缩机符合相应规定值要求。

2.6  试验方法

- 中压单螺杆空气压缩机的性能试验按GB/T 3853的规定进行；振动测试按GB/T 7777的规定进行；噪声测定按GB/T 4980的规定进行；安全阀的检验按JB/T6441的规定进行。

2.7  检验规则

为使要求中提及的内容尽可能在检验规则中得到反映，同时方便实际考核和可操作性，本标准的检验类型分为型式检验和出厂检验。

型式检验主要针对以下三种产品进行：试制的空压机（包括新产品或转厂生产的老产品）、正常生产但有较大改变的空压机、定期或积累一定产量的空压机。考虑到中压单螺杆空气压缩机的特点，针对以上三种不同类型的产品，型式检验时，满负荷延续运转的时间和超压运转的时间也分别作出了不同的要求。这样的规定，目的主要是减少重复检验时间，合理降低制造企业的生产成本。

由于中压单螺杆空气压缩机主要是采用订单生产，产量较小型号规格多，单台的价值较高，安全性要求也相对较高，所以规定每台空压机均应进行出厂检验。

三、主要试验（或验证）情况分析

四、明确标准中涉及专利的情况，对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

标准的制定，将从设计、制造、试验和检验等方面提出全面且规范的要求，力求反映当今国内外中压单螺杆空气压缩机的先进水平，为我国压缩机行业提供一个高质量的产品标准。同时标准的制定，可以使行业有一个统一的考核及评定标准，规范市场秩序，引导产业发展，促进产业结构的调整与优化，为用户选型、验收提供依据，满足和促进石油、化工、矿山、船舶、电子、玻璃、橡胶、天然气、阀门检漏等重要国民经济发展领域的需要。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准修订过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准修订过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

01 压缩机

01 往复压缩机

02 回转压缩机

03 其它压缩机

01活塞压缩机

02隔膜压缩机

01螺杆压缩机

02滑片压缩机

03涡旋压缩机

大类：

小类：

系列：

本标准属于压缩机标准体系 “回转压缩机小类”的“螺杆压缩机”系列。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是与强制性标准协调协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明；

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

标准起草小组

2014年8月

联系方式：

电话：13322831382

E-mail：ganey2005@163.com

联系人：查谦